# Anexa nr. 1

# TEMATICA DE CONTROL  SECURITATE  ŞI  SĂNĂTATE  ÎN MUNCĂ

Campania naţională privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii

| ### Nr. crt. | ### TEXT | CERINŢA IMPUSĂ DE | SANCŢIONABILĂ DE | CUANTUM AMENDĂ CONTRAV. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Asigurarea , marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent | HG 1146/2006 anexa nr.2, pct .4.1.1.2 HG 300/2006 modif anexa 4, PB1, pct.9 | L319/2006 art.39(9) lit.n | 5.000-10.000 |
| 2 | Verificarea asigurării mentenanţei echipamentelor de muncă | HG 1146-2006 art. 5 HG 300/2006 modif,Anexa 4 –PB2, Pct 9 lit.b | L319-2006 art.39(9) lit.m | 5.000-10.000 |
|  | UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE RIDICAT |  |  |  |
| 3 | Instalaţiile de ridicat (macarale, motostivuitoare, schelele autoridicatoare, ş.a.) - au avizul de funcţionare de la IT-ISCIR - sunt manevrate de personal autorizat | HG 300-2006 modif, anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit d PT ISCIR R1-2010 | L319/2006 art.39(9) lit.l | 5.000-10.000 |
| 4 |  | HG 300-2006 modif, anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit e PT ISCIR R1-2010 L319/2006 art.13 lit.i | L319-2006 art.39(4) | 4.000-8.000 |
|  | PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII |  |  |  |
| 5 | Verificarea semnalizării şi îngrădirii instalaţiilor electrice existente în şantier. Verificarea legăturii la instalaţia de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operaţii – existenţa buletinelor de măsurători. | HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3. HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 2.1 | L 319/2006 Art 39 (9)- lit f | 5.000-10.000 |
| 6 | Verificarea devierii în afara suprafeţei şantierului/ scoaterii de sub tensiune a liniilor electrice aeriene, sau , daca acest lucru nu a fost posibil, montarea barierelor/ indicatoarelor de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ţinute la distanţă faţă de instalaţii. În cazul în care vehiculele de şantier trebuie sa treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restrictie corespunzătoare şi o protecţie suspendată. | HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 2.3 | L 319/2006 Art 39 (9)- lit f | 5.000-10.000 |
|  | LUCRUL LA ÎNĂLŢIME |  |  |  |
| 7 | Verificarea utilizării echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime si care sa nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări. | HG 1146/2006 anexa nr.2, pct 4.1.4 HG 300/2006 modif, Anexa 4 –PB2, Pct 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13- lit q | L 319/2006 Art. 39(5) | 3.500-7.000 |
| 8 | Verificarea modului de concepere, construire şi întreţinere a schelelor nestandardizate (ex.din lemn), pentru a evita prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală. Verificarea planului de montare, utilizare şi demontare a schelei | HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.1. HG 1146-2006 anexa 2, pct 4.3.2 L 319/2006,Art.13 lit. a | L 319/2006 Art. 39( 4) | 4.000-8.000 |
| 9 | Verificarea modului în care se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea. | HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.3. | L 319/2006 Art. 39(9), lit m | 5.000-10.000 |
| 10 | Verificarea modului în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte. | HG 1146/2006 anexa 2 pct.4.3.4 HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.2. | L 319/2006 Art. 39(9),lit s | 5.000-10.000 |
| 11 | Scările trebuie să aibă o rezistenţa suficientă şi să fie corect întreţinute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor. | HG 1146/2006 art.5(2) HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.4. | L 319/2006 Art. 39, (9),lit m | 5.000-10.000 |
| 12 | Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare. | HG 1146-2006 anexa 2, pct.4.3.3 HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.5. L 319/2006,Art.13 lit q | L 319/2006 Art. 39(5) | 3.500-7.000 |
|  | EXCAVAŢII, PUŢURI, LUCRĂRI SUBTERANE, TUNELURI, TERASAMENTE |  |  |  |
| 13 | Verificarea existentei si utilizarii mijloacelor de protectie colectiva impotriva surparii terenului | HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 10.1. lit.a L 319/2006 Art.13 lit a | L 319/2006 Art. 39( 4) | 4.000-8.000 |
| 14 | Verificarea asigurarii ventilatiei corespunzatoare, care să asigure o atmosferă respirabilă in toate posturile de lucru si existenta instructiunilor de utilizare a instalatiei de ventilatie | HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 10.1. lit.c L 319/2006 Art.39( 9) - lit s | L 319/2006 Art. 39(9)- lit s | 5.000-10.000 |

DIRECTOR D.C.S.S.M.

Dumitru BĂNICI

Întocmit,

Inspector de muncă

Mihai SIELECKI

Inspector de muncă

Doina GRIGORESCU